UTRUSTNING VID OMLÄGGNING AV INTRATEKAL KATETER

Utrustning för omläggning

- Rena handskar och förkläde

- Handsprit

- Sterilt tvättset

- Klorhexidinsprit

- Sterila handskar

- Sterila kompresser

- Tegaderm Pad 9x15 el 9x20

- Genomskinlig Tegaderm

- Ev Cavilon el likn.

- Grön etikett för märkning av kateteter och förband ”intratekal”. Beställningsnummer Länsservice: 151 24

Vid filterbyte var 4-6 vecka även

- Epiduralfilter Portex NRFit

Beställningsnummer Länsservice: 39761

- Förlängningsslang till CADD Solis-pump NRFit

Beställningsnummer Länsservice: 39764

- Ev. PinPad fixering till Perifix-filter.

Beställs direkt från Braun: 08-634 34 00. Beställningsnummer 4515510

OMLÄGGNING AV INTRATEKAL KATETER

Noggrann aseptik! Var gärna två vid omläggning.

Insticksställe, förband och kateter inspekteras dagligen.

Förband byts 1 g/vecka – med fördel i samband med kassettbyte.

Slang och filter byts var 4-6 vecka.

- Torka av arbetsytan du ska duka upp på med ytsprit.

- Tvätta händer och desinficera med handsprit.

- Ta på plastförkläde och rena handskar.

- Förbered tvättset med klorhexidin. Öppna förpackning sterila kompresser. Var noga att inte vidröra sterilt material.

- Ta bort det gamla förbandet. Se noga till att katetern inte rubbas ur läge när förbandet tas bort.

- Inspektera området och förbandet. Blött förband? Rodnad/irriterad hud?

- Byt till sterila handskar – desinficera händerna mellan handskbyte.

- Tvätta kateterutgången och närmaste hudområdet samt filter och kopplingsstycke. Låt torka.

- Lägg en kompress under kopplingsstycket för att skydda mot tryck.

- Ev hudbarriärskydd.

- Täck kateter, filter, kopplingsstycke med Tegaderm Pad. OBS att insticksstället ska vara synligt genom plastförbandet men inget klister på själva katetern.

- Förstärk kanterna med Tegaderm. Viktigt att förbandet sluter helt tätt.

- Märk förbandet med etikett ”intratekal”.

OMLÄGGNING MED FILTER- OCH SLANGBYTE

Sker med 4-6 veckors intervall. Särskilt stor risk för kontamination i samband med filterbyte! Vid osäkerhet om handhavande - ta hjälp av PRT-sköterska.

- Kontrollera innehåll och identitet

- Tvätta och desinficera händerna.

- Ta på plastförkläde och rena handskar.

- Koppla ihop förlängningsslangen med läkemedelskassetten. Blå koppling mot kassetten.

- Öppna förpackning med filtret. Utan att ta ut filtret ur förpackningen skruvas filtret mot slangens lila koppling.

- Fyll slang och filter med läkemedel via pumpen. Se separat lathund för Kassettbyte.

- Förbered tvättset med klorhexidin. Öppna förpackning sterila kompresser. Var noga att inte vidröra sterilt material.

- Ta bort det gamla förbandet. Se noga till att katetern inte rubbas ur läge när förbandet tas bort.

- Inspektera området och förbandet. Blött förband? Rodnad/irriterad hud?

- Byt till sterila handskar – desinficera händerna mellan handskbyte.

- Tvätta kateterutgången, under och ovanpå kopplingsstycket och närmaste hudområdet. Låt torka.

- Lägg en kompress under kopplingsstycket för att skydda mot tryck.

- Ev hudbarriärskydd.

- Skruva av det gamla filtret och tvätta försiktigt med sprit i gängorna på kopplingsstycket. OBS! Klorhexidinsprit är nervskadande och får inte komma in i kateter eller kopplingsstycke.

- Skruva fast det nya filtret med tillhörande slang på kopplingsstycket.

- Om Perifix används – tryck fast ny PinPad i filtret och klistra fast på huden.

- Täck kateter, filter, kopplingsstycke med Tegaderm Pad. OBS att insticksstället ska vara synligt genom plastförbandet men inget klister på själva katetern.

- Förstärk kanterna med Tegaderm. Viktigt att förbandet sluter helt tätt.

- Märk förbandet med etikett ”intratekal”.

KASSETTBYTE

- Kontrollera innehåll och identitet på nya kassetten.

- Stoppa pumpen genom att tryck på knappen Stop/start. Pumpen visar ”Stoppa Pumpen?”

- Välj Ja. Pumpen visar ”Pumpen stannar”.

- Stäng slangklämmorna från patienten.

- Lås upp kassettlåset på pumpen med nyckeln.

- Öppna kassettspärren och ta bort den tomma kassetten.

- Anslut den nya läkemedelskassetten:

- Öppna spärren för kassettlåset.

- Placera den nya kassetten i kassetthakarna i avsedda ”gångjärn” i botten av pumpen.

- Tryck ner spärren samtidigt som kassetten trycks in. Du känner ett klick när kassetten fäster i pumpen.

- Lyft spärren i låst position.

- Sätt i pumpnyckeln och vrid medsols för att låsa fast kassetten.

- ”Ställ in reservoarvolym”. Tryck Ja.

- ”Återställa?” Tryck Ja.

- Ange kod för att fortsätta (201).

- Tryck välj för att återställa till förinställd reservoarvolym.

- När rätt reservoarvolym visas, tryck Spara.

- Öppna slangklämmorna. Se till att slangen är frånkopplad patienten.

- På fråga ”Fylla slang?”, Om slangen inte är bytt, tryck Nej och hoppa till steg 16. Tryck Ja om slangen är bytt.

- Tryck på Stoppa fyllning då slangen är fylld, följt av Nej (för att inte fortsätta fylla slangen).

- ”Granska pumpinställningar”, tryck Granska.

- Kontrollera parametrarna mot ordinationen och godkänn varje värde.

- Tryck på Nästa.

- Ta loss gamla kassetten från patientens infart.

- Sprittorka patientens infart, var noga i gängorna.

- Koppla kassett med slang till patientens infart.

- Öppna batteriluckan på toppen av pumpen och byt till nya batterier. Pumpen kommer att stängas av.

- Tryck igång pumpen på on/off-knappen på höger sida.

- På fråga ”Vill du starta ny patient?”, svara Nej.

- Tryck på stop/start för att starta pumpen. Pumpen visar ”Starta pump?” tryck Ja.

- Gör avläsning och nollställning av PCA-doser enligt nedan. Notera parametrar på Avläsningslistan under flik 4 i pärmen.